SPM fMRI 数据处理流程指南

spm使用的是nifti格式，如果是医院采集得到的dicom格式，需要转成.nii.gz格式，一般来讲dicom格式可能是一个文件夹，一层会有一张图像，但nii.gz格式里面可能是一个三D或者4D的数据

数据格式：BIDS(脑成像数据规范)，一般公开数据集上都会整理成这种格式

https://www.bilibili.com/video/BV1zT4y1f75K/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click&vd_source=37f65d61d773c19667d0c962353c67f5

MATLAB中spm处理，有图像化界面，比较容易，对新手友好，但自由度较低。

Rt-me-fmri论文预处理也是从这里开始的。

- 数据预处理

删除前几个体积，计算平均帧位移不是标准步骤中必须的

为了保持稳态，消除前几个体积的磁场不均衡影响，通常会删除前面几个体积，SPM不能直接做，需要自己写代码实现（MATLAB代码）

% 删除前6个体积

num_volumes_to_delete = 6;

Y(:, :, :, 1:num_volumes_to_delete) = [];

% 更新头信息

V(1:num_volumes_to_delete) = [];

% 保存处理后的数据

output_path = 'path_to_save_processed_data.nii';

V.fname = output_path;

spm_write_vol(V, Y);

计算平均帧位移FD    用于质量控制，看看疾病和健康有没有显著性差异，删除头动大的FMRI，提高数据准确性。

% 读取运动参数文件（通常是一个 .txt 文件）

motion_params = load('path_to_motion_params.txt'); % 替换为你的运动参数文件路径

% 计算 Framewise Displacement (FD)

FD = zeros(size(motion_params, 1), 1);

for t = 2:size(motion_params, 1)

% 计算每个时间点的平移和旋转运动参数变化

delta_params = motion_params(t, :) - motion_params(t-1, :);

% 计算平移运动参数的平方和

translation_squared = sum(delta_params(1:3).^2);

% 计算旋转运动参数的平方和并转换为毫米

rotation_squared = sum((delta_params(4:6) * (50/180 * pi)).^2);

% 计算 FD

FD(t) = sqrt(translation_squared + rotation_squared);

end

% 保存 FD 值

save('FD.mat', 'FD');

MATLAB中输入spm fmri
> 这部分可以参考：https://www.bilibili.com/video/BV19f4y1z71A?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=37f65d61d773c19667d0c962353c67f5

- Slice Timing 对上某一层

双击data，双击session选择全脑数据

切片数量 TR TA在json文件中有，也可以用spm命令spm.vol(‘文件名’) TA有个公式

Slice order可以拷贝slice timing  这时可以不填TA,可以自己计算

Reference slice 基准

填好就可以按绿色三角形运行，有窗口表示运行进度  display看看数据

Data选择用MRIConvert转换的IMG文件     TR以秒为单位

Slice order: 1:2:32 2:2:32 （由于EPI的Interleave采样模式）   TA=TR-TR/Slice_num

会在原来影像的文件夹中生成以a开头的文件名，即时间配准后的图像

- Realign（Est&Res）（计算头动校正参数并改写图像）

会记录头动参数

reslign(estimate)只计算参数，记录参数，不移动图像，不生成新文件，修改头文件

reslign(reslice)会移动图像

Realign（Est&Res）计算参数和移动图像，对其到标准图像上  一般用这个

Data不知道全脑有多少，可以1:1000设大一点，论文中是210，选择之间时间校正的数据^a.*run-1.*

其他参数可以默认，如果不确定就不动

Num passes中register to first匹配到第一个 默认匹配到平均

生成文件前缀为r

rp文件记录6个头动参数，可以后面一般线性模型做回归

Data选择用slice_timing后的文件（以a开头） ^a.*,再右键选择select all，其他值默认

空间配准  把功能像配准到结构像，  配准结构像到标准空间，把配准矩阵应用到所有功能像上  结果：所有功能像都是配准到标准空间了的

功能→结构，结构→标准空间

Coregister  只用计算就行Coregister (Estimate)  功能像尽量不动怕有差值

Reference image  结构像

Source image  功能像 用平均的那个像做代表计算矩阵应用到other image

other image 剩下的像  ^ra.*

不生成新像，计算完成可以看到效果

Coregister(reslice)可以用来做重采样

Image defining space ：（选择目标大小的图像相当于一个模板）

Image to reslice ：选择需要改变大小的图像

Normalise（Est&Wri）

Image to align 要转换到标准空间的像，选结构像

Image to write 要转换的功能像   时间可能有点久，文件多  ^re.*  剩下的默认

结构→功能，结构→标准空间

Normalise

- Coregister (Estimate)

Reference Image选择运动矫正后的平均图像 mean开头

Source Image选择t1_mprage图像

其他参数如图

- Segment 分割为灰质，白质，脑脊液

Volumes选择配准后的结构项 （t1的那个图像）

Save Bias Corrected选择Save Bias Corrected

Deformation Fields选择Forward

运行需要挺长时间的

- Normalise (Write) 功能项  标准化

Deformation Field选择t1目录下y开头的场文件

Images to Write选择bold目录下ra开头的文件

Voxel sizes [1.7 1.7 3]

- Normalise (Write) 结构项

Deformation Field选择t1目录下y开头的场文件

Images to Write选择t1目录下m开头的文件

Voxel sizes [1 1 1]

其他参数如图

- Smooth

空间平滑 wr开头

FWHM   前缀是s  kernel大小，是立体图像  会更模糊

Images to smooth选择bold目录中wra开头的文件

其他如图

做被试水平的一般线性模型

Specify 1st-level  定义模型

directory目录，可以新建目录 mkdir 1st_level

Units for design 单位 用秒

Interscan interval 是tr

数据 condition 名字

onsets填时间点

回归因子填写，可以是之前算出的头动参数   其他默认会生成一个spm.Mat文件

Estimate  计算权重β值

Result 对比

- 建模

Specify 1st-level

Directory：选择存储模型的目录（工作目录下创建一个）

Scans：用来分析的fmri文件，预处理后的，以swra开头

Units for design：Seconds（以秒为单位）

Interscan interval：3.2（TR长度）

Microtime resolution：不用管
Microtime onset：不用管

Data &Design里面

Onsets：每次任务态开始的时间（12:60:372）

Durations：任务态持续时间（30）

Multiple regressors：选择bold目录下，r开头文件  头动参数

Estimate             跑出β值

选择job目录下，SPM.mat文件

Result

选择job目录下，SPM.mat文件

选择t-contrasts

选择Define new contrast

看第一个条件

点击OK

点击Done             产生一个t map

apply masking：none

P value：FWE  0.001 不鲁棒的实验可以用0.05和none

Voxels: 0 （cluster小于多少忽略）

得到结果：

个体水平分析：ON/OFF块的区别

组水平分析，一组人同时ON或OFF的区别
Specify 2nd-level

实验设计里面的数据不是选择脑子的那个文件，而是前面个体水平分析写好的条件，比如运动态减去静息态得到的con_00001.nii文件，每个受试者都选择这个对应的文件，填入协变量的参数（受试者的分类？？